广东惠云钛业股份有限公司8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理改扩建项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：广东惠云钛业股份有限公司

二〇一九年一月

目录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	3

1.3 环境影响评价工作过程	3

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	4

1.5 主要结论	5

2 总则	6

2.1 污染控制	6

2.2 环境保护目标	6

3 建设项目工程分析	9

3.1 项目概况	9

3.1.1 项目名称、地点和性质	9

3.1.2 产品方案及设计规模	9

3.1.3 项目组成与总图布置	10

3.1.4 各车间内主要生产设备	12

3.1.5 主要原辅材料	18

3.2 工程分析	34

3.2.1 生产工艺流程及产污环节分析	34

3.2.2 项目物料平衡、水平衡、溶剂平衡分析	34

3.3 施工期污染源分析	34

3.4 运营期污染源分析及污染防治措施	34

3.4.1 水污染源分析	34

3.4.2 大气污染源分析	34

3.4.3 噪声源分析	38

3.4.4 固体废物分析	39

3.4.5 本项目主要污染物排放汇总	41

4 环境现状调查与评价	43

4.1 环境空气质量现状监测与评价	43

4.2 地表水环境质量现状监测与评价	43

4.3 地下水环境质量现状监测与评价	43

4.4 声环境质量现状监测与评价	43

4.5 土壤环境质量现状监测与评价	43

5 环境影响预测与评价	44

5.1 大气环境影响预测与评价	44

5.2 地表水环境影响分析与评价	44

5.3 地下水环境影响分析与评价	45

5.4 声环境影响分析	46

5.5 固体废物影响分析	46

6 环境保护措施及其可行性论证	48

6.1 废气治理措施及其可行性论证	48

6.2 废水治理措施及其可行性论证	49

6.3 噪声防治措施及其可行性论证	50

6.4 固体废物处理处置措施及其可行性论证	51

6.5 地下水污染防治措施	51

7 环境风险评价	52

7.1 重大危险源识别	52

7.2 环境风险评价等级及范围	53

7.3 风险识别	53

7.3.1 危险物质识别	53

7.3.2 环境风险因素识别	53

7.4 环境风险预防措施	54

7.4.1 气体污染事故性防范措施	54

7.6.2 消防废水污染外界水体环境的预防	54

8 环境管理与监测计划	55

8.1 污染物排放清单	55

8.2 环境监测计划	58

8.3 建设项目竣工环境保护验收“三同时”一览表	60

9 评价结论	63

9.1 项目建设概况	63

9.2 环境质量现状	63

9.3 污染物排放情况	64

9.4 主要环境影响	66

9.5 环境保护措施	68

9.6 环境风险评价结论	73

9.7 综合结论	73

# 1 概述

## 1.1 项目由来

钛白粉（TiO2）是目前世界上性能最佳的白色颜料，由于它的化学性能稳定，具有高的折射率和理想的粒度分布，因而遮盖力、着色率高，被广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、陶瓷和合成纤维等工业的添加剂。其中使用最多的是涂料工业，占全球消费量的58%，其次是塑料占21%，纸张占13%，其他大约占8%。由于其应用领域的进一步拓展，钛白粉已渗透到人们生活的各个角落，成为一种重要的无机化工产品，其销售值位于世界无机化工产品的前三位。钛白粉消费量的多寡，可以衡量一个国家生活水平的高低。

随着我国国民经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高，对钛白粉的需求日见增长。据统计，2006年全球对二氧化钛的需求中，涂料行业占58%、塑料行业需求占23%。目前全国的8000多家涂料生产厂家中，广东省就有涂料生产企业2000多家，涂料产量占全国涂料总产量的三分之一以上，广东作为全国第一经济大省，特别是对高档涂料的需求量在全国首屈一指。随着广东省涂料行业的高速发展，对钛白粉的质量要求也就越高，锐钛型钛白粉质量已不能满足高档涂料要求，金红石型钛白粉将作为高档涂料生产的理想原料。

广东惠云钛业股份有限公司（原名：云浮市惠澐钛白有限公司，下称“建设单位”）成立于2003年9月28日，是一家专业致力于钛白粉生产的企业，厂址位于云浮市云安区循环经济化工示范基地内，属于云浮市云安区循环经济化工示范基地已进入的钛白粉生产项目。

2007年，建设单位委托原国家环境保总局华南环境科学研究所编制了《云浮市惠澐钛白有限公司3万吨/年金红石钛白粉工程项目环境影响报告书》，于2007年9月17日获得原广东省环境保护局批复（粤环审[2007]328号），并于2011年11月15日通过环保验收（粤环审[2011]521号）。

2014年，建设单位委托原宿州市环境保护科学研究所编制了《广东惠云钛业股份有限公司30kt/年改50kt/年硫酸法金红石钛白粉技改工程环境影响报告书》，于2014年10月23日获得云浮市环境保护局批复（云环建管[2014]62号），并于2017年7月3日通过环保验收（云环验[2017]64号）。

为了适应市场需求，提高清洁生产水平，发展壮大钛白粉产业，2018年，公司决定依托云安区循环经济化工示范基地内上、下游产业，扩建一条8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理生产线（金红石粗品外购，后处理工艺为：粗品粉碎、润湿砂磨、表面处理、三次水洗、闪蒸干燥、气流粉碎）及成品仓库，使总体项目塑料级金红石钛白粉成品产能达到13万吨/年，并将现有项目煤气站取消，现有项目使用煤气的工序均改用天然气。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环保部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业”中“36基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”类别中的“除单纯混合和分装外的”，应编制环境影响报告书。因此，受广东惠云钛业股份有限公司的委托，广州市番禺环境科学研究所有限公司承担该项目的环境影响报告书的编制任务，我单位在接受委托后，数次对项目选址现场进行踏勘，对评价范围内的环境保护目标进行调查，在认真研究项目可研及工艺资料，并收集大量相关资料的基础上，编制《广东惠云钛业股份有限公司8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理改扩建项目（下称“本项目”）环境影响报告书》。

本项目

本项目

图1.1-1 建设项目地理位置示意图

## 1.2 环境影响评价工作过程

广东惠云钛业股份有限公司委托广州市番禺环境科学研究所有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，协助建设单位开展了公众参与第一次公示，即在建设单位网站及项目附近村庄进行了项目信息公告，并组织环评技术人员对项目选址及周边环境概况进行了详细踏勘。根据建设单位提供的工程资料，结合化工类项目的特点，按照相关法律法规、环评技术导则及相关规范的要求，进行了详细的工程分析、现场调查、委托监测、预测计算与分析，编制了《广东惠云钛业股份有限公司8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理改扩建项目环境影响报告书（初稿）》。

建设单位在评价单位协助下在建设单位网站及项目附近村庄开展了公众参与第二次公示，随后开展了公众意见调查工作。上述工作完成后，结合公众意见，对报告书进行了修改完善，编制完成《广东惠云钛业股份有限公司8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理改扩建项目环境影响报告书（送审稿）》，提交环境保护行政主管部门进行技术评审。

本次环境影响评价的主要工作程序见图1.2-1所示。

图1.2-1 项目环境影响评价工作程序图

## 1.3 关注的主要环境问题及环境影响

本项目运营后对周围环境可能产生的影响主要包括：

（1）投料、闪蒸干燥、气流粉碎过程产生的含钛白粉尘等对周边大气环境的影响；

（2）员工生活污水、生产废水（包括水洗废水、车间及设备清洗废水等）等对纳污地表水环境的影响；

（3）各类生产设备、风机等运行时产生的噪声对周围声环境的影响；

（4）生产过程产生的一般工业固废、危险废物和生活垃圾等对环境的影响；

（5）项目运营期环境风险主要为原辅料（危险化学品）及产生的危险废物的贮存与运输过程中发生事故对环境的影响；

（6）项目“以新带老”措施及其对周边环境的影响。

通过对项目产生的污染物进行定性或定量分析，确定本项目对当地环境可能造成的不良影响的范围和程度，提出避免污染、减少污染的对策与措施。针对环境风险事件，提出防范、减缓和应急措施，将环境风险控制在可接受范围内。

## 1.4 主要结论

本项目符合国家、广东省与地方的产业政策，符合区域相关规划，项目的建设具有较好的社会、经济效益。环境影响评价认为，本项目采用清洁生产工艺，在采取总量控制、清洁生产和实施严格的环境管理，各种污染物可达标排放，对周围环境的影响可控制在环境功能允许的范围内，不会改变现有环境功能，环境风险可控。在项目建设过程中，应严格执行“三同时”制度，落实本报告书所提出的各项环境保护措施、环境风险防范措施和建议，切实做到经济与环境保护的协调发展。在此基础上，本环评认为从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

# 2 总则

## 2.1 污染控制

一、废水污染物

现有项目和改扩建后总体项目生产废水和生活污水经自建污水处理设施处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排入逢源河，最后汇入西江。

二、废气污染物

严格控制项目各项废气的排放，保证废气排放浓度低于相应排放标准要求，不对区域大气环境质量造成明显影响，项目所在区域大气环境质量达到二类功能区要求。

三、噪声

严格控制施工期及运营期设备噪声，确保高噪声设备经过隔声、减振、降噪治理，各场界噪声分别达到其相应执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求，实现达标排放，对附近环境敏感点不造成明显影响。

四、固体废物

固体废弃物按照固废性质进行分类收集和储存，交相关部门处理，不在场区附近长期堆积，不直接排入环境造成二次污染。

五、环境风险

严格控制污水处理过程中事故的发生，建立健全的安全生产管理规章制度，防止风险事故的发生。

## 2.2 环境保护目标

本项目主要保护目标包括项目周围的环境敏感点、周围地表水体等。根据现场踏勘，本项目环境保护目标见表2.2-1 和图2.2-1。

表2.2-1 项目周边主要环境敏感点分布情况一览表

| 序 号 | 名称 | 坐标（m） |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址 方位 | 相对厂界 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 大岗村 (属黄湾 行政村) | 377 | 95 | 村民 50人 | 环境 空气 噪声 | 环境空气 二类区 声环境 2类区 | 东北 | 150 |
| 2 | 兴乐村 (属黄湾 行政村) | 877 | 179 | 村民 380人 | 环境 空气 | 环境空气 二类区 | 东北 | 620 |
| 3 | 黄湾村 行政村 | 883 | -138 | 村民 1100人 |  |  | 东南 | 500 |
| 4 | 枫溪村 (属黄湾 行政村) | 716 | -442 | 村民 500人 |  |  | 东南 | 500 |
| 5 | 云安中学 | -819 | -1130 | 师生 2000人 |  |  | 西南 | 1080 |
| 6 | 六都镇圩 | -836 | -344 | 居民 20000人 |  |  | 西南 | 560 |
| 7 | 云安区 人民医院 | -1034 | -1127 | 医护及患者 500人 |  |  | 西南 | 1160 |
| 8 | 云安区 行政办公集中区域 | -1145 | -1111 | 工作人员 800人 |  |  | 西南 | 1240 |
| 9 | 旧圩 行政村 | 391 | 1497 | 村民 2000人 |  |  | 东北 | 1330 |
| 10 | 顶底 行政村 | 2435 | 589 | 村民 1200人 |  |  | 东北 | 2650 |
| 11 | 逢源河 | / | / | 水质 | 地表水水质 | 地表水环境Ⅲ类 | 东南 | 920 |
| 12 | 西江 | / | / | 水质 | 地表水 水质 | 地表水环境Ⅲ类 | 北面 | 840 |

注：坐标为大气环境预测软件中坐标，各敏感点取距离厂界最近点作为预测/坐标点，坐标原点为厂区几何中心。

废水汇入逢源河处

图例：

：本项目

：周边敏感点

：地下水环境评价范围

：大气环境评价范围

：地表水环境评价范围

：环境风险评价范围

西江

逢源河

六都镇圩

旧圩行政村

顶底行政村

云安区

行政办公集中区域

云安区

人民医院

云安中学

枫溪村

黄溪村

兴乐村

大岗村

1km

图2.2-1 评价范围及环境敏感点分布示意图

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 项目概况

（1）项目名称：广东惠云钛业股份有限公司8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理改扩建项目

（2）建设单位：广东惠云钛业股份有限公司

（3）项目性质：改扩建

（4）建设地点：云浮市云安区循环经济化工示范基地（现有项目用地范围内），中心点坐标：112.016408°E，23.071357°N。在现有项目基础上进行改扩建，不用在界外新增土地。

（5）建设工期：一期拟于2019年2月建设，2019年11月投产，主要建设1条3万吨后处理生产线以及成品仓以及现有项目后处理工段的改建；二期拟于2020年1月建设，2020年11月投产，主要建设1条5万吨的后处理生产线以及成品仓。

（6）总投资和环保投资：约19726.39万元。

（7）建设内容：拆除原东北角仓库作为改扩建项目厂房，原有主体工程不变，其它附属工程大多依托现有工程，主要是扩建2条总产能为8万吨的后处理生产线，后处理工艺为粗品粉碎、润湿砂磨、表面处理、三次水洗（废水膜处理后回用）、干燥、气流粉碎，并在现有项目选址内扩建相应生产车间及成品仓库，使总体项目塑料级金红石钛白粉成品产能达到13万吨/年；并停用现有2座φ3.2m两段式冷煤气炉，原使用煤气的工艺及设备全部改用天然气。

表3.1-1 改扩建前后项目组成与建设内容

| 工程类别 |  | 现有项目 | 改扩建项目 | 总体项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 50kt/年硫酸法金红石钛白粉主体生产线 | 8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理生产线 | 50kt/年硫酸法金红石钛白粉主体生产线 +8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理生产线 |
| 配套系统 工程 |  | 给排水系统（含循环冷却水系统） | 依托现有项目 | 给排水系统（含循环冷却水系统） |
|  |  | 供、配电系统，设35kV变电站一座 及四个车间变配电所 | 依托现有项目 | 供、配电系统，设35kV变电站一座 及四个车间变配电所 |
|  |  | Ф3.2m两段式冷煤气发生炉2座 | 改用管道天然气 | 改用管道天然气 |
|  |  | 空压机房、脱盐水处理站 | 新增脱盐水系统1套位于原有脱盐水站预留场地，新增螺杆式空压机1套位于一期润湿砂磨车间 | 空压机房、脱盐水处理站 新增一套脱盐水系统及一套螺杆式空压机 |
| 仓储工程 |  | 厂区原、辅材料库共4个，成品库1个，煤棚2个，危险化学品仓库1个，储罐等 | 依托现有项目 | 厂区原、辅材料库共4个，成品库1个，煤棚2个，危险化学品仓库1个，储罐等 |
| 环 保 工程 | 废 水 处 理 | 3.0万吨/日废水处理站1座 | 依托原有废水处理站，并新增车间中水回用 膜处理系统2套 | 3.0万吨/日废水处理站1座+新增车间隔膜水处理系统2套 |
|  |  | 生活污水与生产废水一起经自建污水处理站处理后，部分外排，部分回用 | 依托现有项目 | 生活污水与生产废水一起经自建污水处理站处理后，部分外排，部分回用 |
|  |  | 循环水处理系统1套 | 依托现有项目 | 循环水处理系统1套 |
|  | 废 气 处 理 | 酸解尾气采用1套“碱水喷淋净化处理系统”处理，52m高排气筒1座 | 依托现有项目（不改变该工序） | 2套酸碱废气处理系统，采用“碱水喷淋净化处理系统”，52m高排气筒1座 |
|  |  | 煅烧回转窑尾气采用“旋风除尘+水喷淋增湿降温+碱液喷淋+电除雾处理系统”1套，80m高排气筒1座 | 依托现有项目 （不改变该工序，仅将燃料更换成管道天然气） | 1套煅烧回转窑尾气处理系统，采用“旋风除尘+水喷淋增湿降温+碱液喷淋+电除雾”工艺，80m高排气筒1座 |
|  |  | 闪蒸干燥尾气袋式除尘器2套 30m排气筒2座 | 新增闪蒸干燥尾气袋式除尘器3套 一期1套，二期2套，30m排气筒2座 | 闪蒸干燥尾气袋式除尘器5套， 30m排气筒4座 |
|  |  | 汽流（超微）粉碎尾气袋式除尘器2套 25m排气筒2座 | 新增气流（超微）粉碎尾气袋式除尘器3套， 一期1套，二期2套，30m排气筒2座 | 汽流（超微）粉碎尾气袋式除尘器5套， 25m排气筒2座，30m排气筒2座 |
|  |  | 球磨机粉碎袋式除尘器2套，20m排气筒2座。 | 依托现有项目（不改变该工序） | 球磨机粉碎袋式除尘器2套，20m排气筒2座 |
|  |  | 煤气发生炉煤气采用“栲胶法脱硫+电捕焦油” | 改用管道天然气，原有煤气处理设施停用 | / |
|  |  | 循环流化床锅炉、3电场静电除尘装置。 | 依托现有项目（目前该锅炉已停用） | 循环流化床锅炉、3电场静电除尘装置 （目前该锅炉已停用） |

图3.1-1 总体项目平面布局图（彩色部分为本项目扩建部分）

二、原材料及用量

改扩建前后主要原料用量见表3.1-2，燃料动力变化情况见表3.1-3。

表3.1-2 改扩建前后总体项目主要原料

| 序号 | 名称 | 规格 | 年用量t/a |  |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有项目 | 改扩建项目 | 总体项目 |  |
| 1 | 钛精矿 | TiO2 | 125000 | 0 | 125000 | 攀枝花或进口 |
| 2 | 硫酸 | 98% | 180000 | 12800 | 192800 | 硫磺制酸厂 |
| 3 | 絮凝剂 | 聚丙烯酰胺 | 50 | 0 | 50 | 市场自购 |
| 4 | 铝粉 | 活性铝≥96% | 150 | 0 | 150 | 市场自购 |
| 5 | 氢氧化钾 | KOH≥90% | 200 | 0 | 200 | 市场自购 |
| 6 | 磷酸 | H3PO4≥75% | 25 | 0 | 25 | 市场自购 |
| 7 | 硅藻土 | 工业用 | 400 | 0 | 400 | 市场自购 |
| 8 | 偏铝酸钠 | 工业用 | 2000 | 4000 | 6000 | 市场自购 |
| 9 | 硫酸锆 | 工业纯 | 600 | 1520 | 2120 | 市场自购 |
| 10 | 三羟甲基丙烷 | 工业纯 | 100 | 280 | 380 | 市场自购 |
| 11 | 盐酸 | HCl≥31% | 7500 | 0 | 7500 | 市场自购 |
| 12 | 硫酸铝 | Al2O3≥50% | 3000 | 0 | 3000 | 市场自购 |
| 13 | 烧碱 | NaOH≥96% | 7500 | 699.43 | 7500 | 市场自购 |
| 14 | 氧化锌 | ZnO≥99.5% | 100 | 0 | 100 | 市场自购 |
| 15 | 石灰 | CaO≥85% | 80800 | 0 | 80800 | 市场自购 |
| 16 | 铁粉 | 工业纯 | 3750 | 0 | 3750 | 市场自购 |
| 17 | 金红石粗品 | TiO2≥98.945% | 0 | 77504.06 | 77504.06 | 市场自购 |
| 18 | 六偏磷酸钠 | 工业纯 | 0 | 480 | 480 | 市场自购 |
| 19 | 单乙醇胺 | 工业纯 | 0 | 120 | 120 | 市场自购 |
| 20 | 阻垢剂 | 工业纯 | 0 | 9.6 | 9.6 | 市场自购 |
| 21 | 次氯酸钠 | 工业纯 | 0 | 16 | 16 | 市场自购 |

表3.1-3 改扩建前后燃料动力变化情况

| 项目 | 现有项目 | 改扩建项目 | 总体项目 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电量（万度/年） | 5575.4 | 3315 | 8890.4 | 云安供变电站 |
| 用气量（万m3/年） | —— | 800 | 800 | 燃气管道输送 |
| 用水量（万m3/年） | 173.047 | 88.218 | 261.265 | 西江、自设泵房 |
| 蒸汽（t/a） | 35.4 | 21.24 | 56.64 | 硫磺制酸厂提供 |
| 用煤量（万吨/年） | 3.52 | -3.52 | 0 | 取消煤气发生器 |

表3.1-4 金红石粗品化学成分组成表（2018年1月检测结果）

| 化学成份 | TiO2 | Fe2O3 | K2O | P2O5 | Al2O3 | CaO | MgO | SiO2 | ZrO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量% | ≥98.945 | 0.0018 | 0.2750 | 0.1062 | 0.2922 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0056 | 0.0061 |
| 化学成份 | Cr2O3 | CuO | Nb2O5 | V2O5 | Sb2O3 | ZnO | SO3 | As | Pb |
| 含量% | 0.0004 | 0.0048 | 0.0907 | 0.1159 | 0.0131 | 0.0029 | 0.1368 | 0.0007 | 0.0011 |

三、产品规格与标准

改扩建项目产品为金红石型钛白粉，具体类别如下表。

表3.1-5 改扩建项目产品类型及产量

| 产品类型 | 产品用途 | 产品牌号 | 产品规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有项目 | 改扩建项目 | 总体项目 |
| 金红石型 | 多功能型 | R-668 | 15000t/a | 0 | 15000t/a |
|  | 塑料专用型 | R-666 | 15000t/a | 50000t/a | 65000t/a |
|  | 高档特种金塑料用 | R-K95 | 10000t/a | 20000t/a | 30000t/a |
|  | 汽车漆用 | R-18 | 10000t/a | 0 | 10000t/a |
|  | 高档特种塑料用 | R-K98 | 0 | 10000t/a | 10000t/a |
|  | 合计 | / | 5万t/a | 8万t/a | 13万t/a |

三、储运工程

1、仓储

根据物料的供应状况以及运输条件，改扩建后物料储存时间见表3.1-6。

表3.1-6 改扩建后总体项目物料储存情况表

| 序 号 | 物料名称 | 现有项目 |  | 改扩建后总体项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 储存时间(d) | 最大储存量(t) | 储存时间(d) | 最大储存量(t) |
| 1 | 金红石钛白粉 | 30 | 880 | 30 | 1500 |
| 2 | 一水硫酸亚铁 | 45 | 300 | 45 | 300 |
| 3 | 干石膏渣 | 45 | 1200 | 45 | 1200 |
| 4 | 钛原料 | 30 | 1200 | 30 | 1200 |
| 5 | 工业硫酸 | 15 | 390 | 15 | 390 |
| 6 | 絮凝剂 | 15 | 6.5 | 15 | 6.5 |
| 7 | 铝粉 | 45 | 8 | 45 | 8 |
| 8 | 氢氧化钾 | 45 | 15 | 45 | 15 |
| 9 | 磷酸 | 45 | 2.3 | 45 | 2.3 |
| 10 | 硅藻土 | 45 | 20 | 45 | 20 |
| 11 | 偏铝酸钠 | 45 | 150 | 45 | 150 |
| 12 | 硫酸锆 | 45 | 20 | 45 | 20 |
| 13 | 三羟甲基丙烷 | 45 | 23 | 45 | 23 |
| 14 | 盐酸 | 15 | 150 | 15 | 150 |
| 15 | 硫酸铝 | 45 | 52 | 45 | 52 |
| 16 | 烧碱 | 45 | 165 | 45 | 165 |
| 17 | 氧化锌 | 45 | 5 | 45 | 5 |
| 18 | 石灰 | 45 | 420 | 45 | 420 |

2、运输

根据调查，改扩建项目金红石粗品采用船运，其他辅助材料采用汽车运输，硫酸为采用管道输送从业华化工硫磺制酸厂运输至现有项目使用，本次改扩建不新增硫酸用量。

产品主要销往珠三角、江苏、浙江等省以及出口美国、澳大利亚、日本等国。

四、改扩建项目主要设备

改扩建项目主要设备见表3.1-7。

表3.1-7 改扩建项目主要设备 单位：台/套

| 序 号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 现有 项目 数量 | 改扩建 项目 新增 | 总体 项目 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风扫球磨机 | φ2600×5100，10t/h | 组合件 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 沉降槽 | 10500×62000×3800 V=223.25m3 | 水泥衬瓷板 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 清液倒液槽 | φ5400×3800 V=85m3 | 钢衬瓷板 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 薄膜蒸发器 | F=70m2 | 钛 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 水解罐 | V=112m3 | 碳钢衬瓷板 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | 漂白罐 | V=62.4m3 | 碳钢衬瓷板 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 盐处理罐 | V=62.4m3 | 碳钢衬瓷板 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 隔膜压滤机 | F=260m2 | 聚丙烯 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 回转煅烧窑 | φ3600×58000 | 碳钢衬双层 耐火材料 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 门式包装机 | 2.2t/h | 组合件 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 硫酸储罐 | 130m3 | 碳钢 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 辊压磨 | 6t/h | 组合件 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | 湿磨分级机 | WH-2200×6000 | 组合件 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 砂磨机 | LME1000K | 组合件 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | 水力旋流器 | LME1000K | 组合件 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | 包膜罐 | 110m3 | 碳钢 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 表面处理后储罐 | 110m3 | 碳钢 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 隔膜压滤机 | F=220m2 | 聚丙烯 | 4 | 6 | 10 |
| 19 | 三次水洗系统 | / | 组合件 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 中水回用系统 | / | 组合件 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 闪蒸干燥机 | φ1850mm | 组合件 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | 干燥燃烧炉 | φ2000×4000立式 | 耐火材料 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 气粉机 | φ1086mm | 组合件 | 3 | 3 | 6 |
| 24 | 全自动包装线 | / | 组合件 | 0 | 2 | 2 |

四、公用工程及辅助生产设施

改扩建后总体项目公用工程与辅助设施拟充分利用现有项目设施。

1、供、排水

沿用现有项目供、排水方式。工业用水供水水源地为西江，职工生活用水由云安区自来水厂提供。

现有项目在西江边取水泵房总取水量为800m3/h，可满足总体项目需求。输水方式沿用现有项目。

总体项目污水处理沿用现有项目处理方式，即：生产废水和生活污水混合处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排至逢源河。

由于现有废水处理站（30000m3/d）能满足改扩建后总体项目的需求，且扩建项目废水水质与现有项目基本一致，采用相同的处理工艺，可以满足总体项目污水处理要求。

2、供电

改扩建项目沿用现有项目供电系统。全厂区域设10KV总配电室一座，9个车间变配电所，供电电源由化工园区通过区内电网供给，用三回10kV高压专线引入厂内总配电室，总配电室的10KV母线为单母线分段运行。另外，还应设380V保安电源，以保证在主电源失电时，向重要负荷供电，本项目可从现有10KV总配电室及附近的公用线（芋镇线）的电源供给。

3、供汽

改扩建项目新增0.6MPa蒸汽5t/h，2.2MPa蒸汽15t/h，由现有项目硫酸装置余热锅炉（业华化工及硫磺制酸厂）供给。

4、软水生产

沿用现有的脱盐水站。水处理采用阴阳离子树脂交换，脱除水中正负离子，使其水质指标达到生产用软水水质要求，供生产中漂洗、后处理用水。

5、压缩空气

现有项目压缩空气系统可满足总体项目需要，即：4台供气量为40m3/min、供气压力为0.8MPa的水冷螺杆式空气压缩机。

五、环保工程

改扩建项目将新增配套污染物治理措施/设施，以满足环保需求。

1、废气治理

改扩建项目废气类别与现有项目后处理工段废气相同，有组织排放废气排放源及其治理措施如下：

◆旋转闪蒸干燥、汽流超微粉碎工序生产过程产生含颗粒物废气，对应生产设备各新增三套布袋除尘系统处理。

◆原料采用袋装运输，减少扬尘的产生。

◆无组织排放废气源主要包括原辅料堆放、装卸以及物料干燥、粉碎等工序产生的含颗粒物废气。主要污染物为颗粒物。

为防止和减轻粉状物料运输、装卸、堆放过程中二次扬尘污染大气，项目采取路面硬化洒水、堆料表层洒水保湿、围墙绿化带等综合抑尘措施，控制粉尘污染。

2、废水治理

（1）生活污水：处理方式与现有项目相同。

（2）生产废水：改扩建项目生产用水取自西江，生产废水类型、处理方式与现有项目相同，并新增2套中水回用装置，减少进入废水处理站的水量，满足废水处理站符合。

根据改扩建项目设计方案，改扩建项目新增生产废水约84.5m3/h，由于现有废水处理站（30000m3/d）能满足改扩建后总体项目的需求，且扩建项目废水水质与现有项目基本一致，采用相同的处理工艺，可以满足总体项目污水处理要求。

改扩建项目拟沿用现有项目应急设施，应急废水池与应急水塘可以满足总体项目应急需求。

3、噪声治理

改扩建项目增加的高噪声设备主要是砂磨机、汽粉机，噪声强度90-105分贝。总体项目拟采用低噪机型、减振基础、消音器、变频电机、围墙等综合减振降噪措施，使车间控制在85分贝以下。经上述治理后，总体项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、绿化

改扩建项目不涉及绿化工程，改扩建后总体项目绿地率30.89%。

5、固体废物

改扩建项目固体废物主要为废弃包装物，除尘系统收集的粉尘以及员工生活垃圾。

六、消防

改扩建后项目遵照国家《消防法》的有关规定，建设单位按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006，2011年修订）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求。同时，项目所在地临近当地消防部门，如遇重大火灾发生，除了利用公司自己的消防设施外，当地消防部门云安消防大队距本项目约2km，能在较短时间内及时赶到扑灭火灾。

主要生产装置为粗品粉碎、润湿砂磨、表面处理、三次水洗（废水膜处理后回用）、干燥、气流粉碎等。上述生产装置除煤气站为甲类外大部分工段火灾危险性较小，基本无易燃易爆危险品，除变配电、控制操作室生产类别为丙类，属中危险级建筑物外，其余生产类别均为丁、戊类，属轻危险级建、构筑物。

项目消防给水采用生产及消防合一供水系统，由自备水站统一供给。以生产车间及煤气发生站为主要消防对象，生产车间耐火等级为二级，生产类别为戊类，煤气发生站耐火等级为二级，生产类别为乙类，室内消防水量为10L/s，室外消防水量为15L/s。室外消防采用低压制。室外消防给水干管在厂区成环状布置，并设置室外地上消火栓系统。

生产消防水管网在生产装置区呈环状布置，在环网上设有室外地上式消火栓、阀门井，消火栓间距不超过60m，生产消防干管管径为DN350。

生产车间内设置固定式室内消火栓箱，消火栓间距不大于50m。

本工程采用常高压消防给水系统，管道的供水压力保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时，水枪的充实水柱不小于10m。

根据全厂不同部位，不同的工艺要求和火灾危险等级，生产车间内配置一定数量4kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器和35kg推车式干粉灭火器，用以扑灭初期小型火灾。

## 3.2 工程分析与物料平衡

一、钛白粉生产工艺分析

改扩建项目生产工艺与现有项目后处理工艺基本相同，主要工艺包括：粗品粉碎、润湿砂磨、表面处理（包膜）、三次水洗、闪蒸干燥、气流粉碎、包装。具体工艺流程如下：

1、粗品粉碎

金红石型粗品由电动葫芦吊起添加到进料螺旋内（进料口加有永久除铁器），物料通过螺旋送入斗提机，斗提机提升物料到粗料贮仓内。

粗料贮仓出口用星型给料器（变频控制）控制物料进入辊压磨的数量，物料经过辊压磨研磨后直接落入给料螺旋。

采用新型的辊压磨研磨粉碎工艺，有利于降低电耗、减少对产品的污染、节省投资。辊压磨是直接将物料挤压的破碎工艺，挤压后打浆进入溢流湿磨，生产设备为全密闭设备，故无粉尘产生。

2、润湿研磨（打浆）

给料螺旋内的物料与脱盐水按比例进入湿球磨中进行润湿、湿磨，浆料通过溜槽进入浆料贮槽。湿磨后的浆料通过高搅分散泵按量送入高搅分散槽内进行高搅分散，合格物料溢流形式通过振动筛流入磨前贮槽内。

通过砂磨供料泵送入砂磨机进行研磨、分级，研磨后物料进入磨前贮槽内，通过砂磨供料泵送入砂磨机）再次进行研磨、分级后，物料进入磨后贮槽内。磨后贮槽内的物料通过旋流泵泵入水力旋流器进行分级，细物料进入包膜前贮槽，粗物料回流入磨前贮槽重新研磨。在表面处理工序需要物料时，包膜前贮槽内物料通过包膜前泵按指令送到包膜槽内。

3、表面处理前的试剂调配

（1）稀碱液制备

将浓碱液从碱库打入浓碱液高位槽，向稀碱液制备槽加入工艺要求量的脱盐水，在搅拌的情况下缓慢加入高位槽内工艺要求量的浓碱液，浓度达到要求后放入稀碱液贮槽备用。

（2）铝酸钠溶液制备

向铝酸钠制备槽内加入工艺要求量的脱盐水，启动搅拌同时用蒸汽加热，再加入一定量的固体偏铝酸钠。当温度达到要求后，停止加热用脱盐水调节到最后容积，浓度达到要求后再用泵把溶液送入偏铝酸钠压滤机过滤，过滤后的清液送到铝酸钠贮槽备用。

（3）单乙醇胺溶液制备

向单乙醇胺制备槽中加入工艺要求量的脱盐水，在搅拌的情况下再加入工艺要求量的外购单乙醇胺。浓度达到要求后放入单乙醇胺贮槽备用。

（4）稀硫酸制备

将酸库来的浓硫酸转入缷酸槽后打入浓硫酸高位槽，向稀硫酸制备槽内加入工艺要求量的脱盐水，在搅拌的情况下向浓硫酸高位槽内缓慢加入工艺要求量的浓硫酸，浓度达到要求后放入稀酸贮槽备用。

（5）硫酸锆制备

向硫酸锆制备槽内加入工艺要求量的脱盐水，在搅拌的情况下再加入工艺要求量的外购硫酸锆．浓度达到要求后放入硫酸锆贮槽备用。

（6）六偏溶液制备

向六偏制备槽中加入工艺要求量的脱盐水，在搅拌的情况下再加入工艺要求量的外购固体六偏磷酸钠。浓度达到要求后放入六偏贮槽备用。

4、表面处理（包膜）

待处理的二氧化钛浆料由砂磨工序将一定量的二氧化钛浆料送入包膜槽。用蒸汽将包膜槽中浆料加热到一定温度。

在连续搅拌的情况下，根据产品的不同，通过相应的稀酸计量槽、硫酸锆计量槽、六偏计量槽、铝酸钠计量槽、稀碱计量槽、分配器，按既定的工艺程序将一定量的包膜剂加入包膜槽中，化学处理后的浆料由包膜料浆泵送至送去三洗工序包膜料浆贮槽，再加入一定量来自废水回收TiO2工序来的稠浆。

包膜过程可以理解为酸碱中和的一些复分解反应，目的是使之盐类变成氧化物包覆于二氧化钛表面。包膜化学反应方程：

2NaAlO2+H2SO4 + (n-1)H2O —→Al2O3.nH2O↓+ Na2SO4

Na2SiO3 + H2SO4 + (n-1)H2O —→SiO2.nH2O↓+ Na2SO4

Zr(SO4)2 + 4NaOH + (n-2)H2O —→ZrO2.nH2O↓+2Na2SO4

5、三洗工序

将脱盐水和饱和蒸汽通过汽水混合器加热后放入三洗中心洗供水槽和三洗侧水洗供水槽备用。

经化学处理后的包膜浆料由包膜料浆泵泵入包膜浆料贮槽，再由三洗给料泵泵入三洗压滤机进行压滤。过滤出的滤液流入洗液缓冲槽，滤饼经三洗供水泵供水洗涤后，中心洗、侧水洗（一）洗液流至洗液缓冲槽中液体经回收器后，稠浆放入稠浆泵槽后，由稠浆泵将TiO2悬浮液定量送去化学处理工序包膜浆料贮槽；侧水洗（二）洗液去煅烧工序循环槽；滤饼经压缩空气压榨后卸入滤饼收集斗，经由滤饼皮运机，由转料皮带运机送入闪蒸工序；三洗压滤机中心孔内残留物料，用压缩空气吹入包膜浆料贮槽；隔膜滤板经三洗洗布泵泵入的脱盐水洗涤，洗布水汇总中心洗废水总管后去洗液缓冲槽。

6、闪蒸干燥工序

经三洗洗涤、隔膜压滤脱水后的TiO2滤饼通过进料溜槽、干燥给料螺旋进入闪蒸干燥机干燥。由热风炉内燃烧的天然气产生的热空气作为干燥介质，干燥后的物料由干燥介质带入闪干袋滤器，物料在闪干袋滤器内与空气分离，并由闪干螺旋送入闪干料贮仓。分离后的空气由尾气风机排空。而闪干袋滤器运行一定时间后，用压缩空气反吹清灰，此过程自动进行。

6、气流粉碎、包装工序

（1）活性剂制备

首先向活性剂制备槽内加入从三洗工序汽水混合器来的热脱盐水，在搅拌的情况下再加入工艺要求量的外购固体活性剂，浓度达到要求后备用。

（2）汽粉

开车前用过热蒸汽先将汽流粉碎机系统预热到一定的温度，再将过热蒸汽升压至2Mpa左右；收集在闪干料贮仓内经过干燥和包膜处理的TiO2由加料螺旋输出，物料在高压过热蒸汽引导下进入汽流粉碎机进行粉碎，同时计量泵加入工艺要求量的活性剂，在此大部分物料被粉碎至原级粒子后被送入汽粉袋滤器。

微粉化TiO2在汽粉袋滤器中与蒸汽分离出来，收集在汽粉袋滤器下部，干净蒸汽被导入冷却器用脱盐水喷淋，冷凝水经汽水分离器分离后去三洗工序中心洗供水槽，不凝性气体用风机排空。

收集在汽粉袋滤器下部的物料经喷射器与冷空气混合后送至冷却袋滤器，物料在此处与空气分离后，收集在其下部，送入成品贮仓。干净尾气用尾气风机排空。

（3）包装

成品贮仓内成品由全自动包装系统按工艺要求进行准确的称量、包装、打码、码垛、整形、缠绕等自动化程序后，再由成品叉车运送至成品库房存放。

改扩建项目工艺流程图如下：

图3.2-1 改扩建项目工艺流程图及产污环节图

二、物料平衡

改扩建项目采用金红石粗品为原料，钛精矿矿石中TiO2含量约98.945%。改扩建项目总物料平衡见图3.2-2。改扩建项目TiO2物料平衡图见图3.2-3。改扩建项目水平衡图见图3.2-4。

图3.2-2 改扩建项目物料平衡图 单位：t/a

图3.2-3 改扩建项目每吨产品TiO2物料平衡图

图3.2-4 改扩建项目水平衡图 单位：m3/h

## 3.3 改扩建项目污染源分析

一、大气污染物

1、产污环节

经类比现有项目和工艺流程分析，改扩建项目废气产污环节主要为：旋转闪蒸干燥、气流超微粉碎时产生的钛白粉尘，闪蒸干燥天然气燃烧废气；工艺过程中的无组织排放，主要为原料及产品钛白包装产生无组织排放的粉尘等。

现有项目“以新带老”变更的污染源主要为回转窑从煤气改用天然气引起的燃烧废气的变更。

2、有组织排放废气

项目有组织排放废气排放源及治理措施如下：

◆旋转闪蒸干燥、汽流超微粉碎工序生产过程产生的含颗粒物废气。闪蒸干燥的含尘废气经袋式除尘器净化后，分别由2个30m排气筒外排，超微粉碎工序的含尘废气经袋式除尘器净化后，分别由2个30m排气筒外排。

3万吨/年生产线（一期）闪蒸干燥废气处理系统设计风量为15000Nm3/h，处理后的尾气通过30m的排气筒排放，5万吨/年生产线（二期）闪蒸干燥废气处理系统设计风量为25000Nm3/h，处理后的尾气通过30m的排气筒排放。

3万吨/年生产线（一期）气流粉碎废气处理系统设计风量为12000Nm3/h，处理后的尾气通过30m的排气筒排放，5万吨/年生产线（二期）闪蒸干燥废气处理系统设计风量为20000Nm3/h，处理后的尾气通过30m的排气筒排放。

◆闪蒸干燥过程为直接加热，天然气为清洁能源，燃天然气尾气含污染物较少，不需处理即可达标排放。本改扩建项目一期、二期燃天然气燃烧尾气进入设备加热后与粉尘一起经过袋式除尘器净化后，分别由2个30m排气筒外排。

◆现有回转窑“以新带老”措施。现有回转窑在本项目实施后将改用管道天然气作为炉窑能源，各污染物排放将有所降低，炉窑废气经现有“旋风除尘+水喷淋增湿降温+碱液喷淋+电除雾”净化后，由80m高排气筒外排。

3、无组织排放废气

本报告采用类比法及物料衡算法估算无组织排放的源强，类比对象是现有项目。

a.金红石粗品比重较大，加之采用袋装运输，故扬尘很少，本次评价不考虑此部分的无组织排放。

b.成品包装过程改用了自动化成品包装线，扬尘量相对现有项目有所减少。

c.粗品粉碎、闪蒸干燥、气流粉碎设备与废气处理设施均为管道连接，故不考虑设备运行过程无组织排放。

d.“以新带老”削减的无组织源强包括现有煤气发生器停用后减少的煤场扬尘、煤气站CO及H2S。

本项目各废气有组织排放情况详见表3.3-1，燃烧源排放情况详见表3.3-2，无组织排放情况详见表3.3-3。

表3.3-1 改扩建项目有组织废气污染物产生与排放情况表

| 污染源名称 | 排放温度 （℃） | 烟囱 高度/内径 （m） | 废气量 （Nm3/h） | 污染物 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  | 去除率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |
| 闪蒸干燥尾气G1 | 84.8 | 30/1.4 | 15000 | 颗粒物 (含TiO2及烟尘) | 1093.03 | 16.396 | 129.852 | 1.09 | 0.016 | 0.130 | 99.9 |
|  |  |  |  | SO2 | 6.06 | 0.091 | 0.72 | 6.06 | 0.091 | 0.72 | 0 |
|  |  |  |  | NOX | 28.39 | 0.426 | 3.373 | 28.39 | 0.426 | 3.373 | 0 |
| 闪蒸干燥尾气G2 | 84.8 | 30/1.4 | 25000 | 颗粒物 (含TiO2及烟尘) | 1821.72 | 27.326 | 216.42 | 1.82 | 0.027 | 0.216 | 99.9 |
|  |  |  |  | SO2 | 10.10 | 0.152 | 1.2 | 10.10 | 0.152 | 1.2 | 0 |
|  |  |  |  | NOX | 47.32 | 0.710 | 5.622 | 47.32 | 0.710 | 5.622 | 0 |
| 气流粉碎粉尘G3 | 58.6 | 30/1.4 | 12000 | 颗粒物(含TiO2) | 1483.59 | 17.803 | 141 | 1.48 | 0.018 | 0.141 | 99.9 |
| 气流粉碎粉尘G4 | 58.6 | 30/1.4 | 20000 | 颗粒物(含TiO2) | 1483.59 | 29.672 | 235 | 1.48 | 0.030 | 0.235 | 99.9 |

按年运行330天，每天24h运行计算，年运行时间7920h；布袋除尘器处理效率依据粉尘浓度变化，产生浓度较高（≥1000mg/m3）时，可达到99.9%以上，浓度较低时（＜100mg/m3），一般为95%左右，布袋除尘器对SO2、NOX无去除效率。

表3.3-2 “以新带老”燃烧源污染物排放情况

| 污染源 | 污染物 名称 | 产污系数 | 天然气用量 /废气量 | 排放温度 ℃ | 排放高度 （m） | 产生量 （t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 去除率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 回转窑 T0 | NOx | 18.74kg/万Nm3 | 320万m3/a 12005.459万m3/a | 42.6 | 80 | 5.9968 | 15.58 | 0.757 | 4.797 | 12.46 | 0.606 | 20 |
|  | SO2 | 4kg/万Nm3 |  |  |  | 1.28 | 3.33 | 0.162 | 0.512 | 1.33 | 0.065 | 60 |
|  | 烟尘 | 0.14kg/kNm3 |  |  |  | 0.448 | 1.16 | 0.057 | 0.005 | 0.01 | 0.0006 | 99 |

天然气燃烧废气根据《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，废气量与闪蒸干燥废气排放量一致，SO2产生系数为0.02Skg/万Nm3（S为燃气硫含量，单位为mg/m3），根据《天然气》（GB17820-2012），本项目使用的二类天然气含硫量应不大于200mg/m3，据此，SO2产生系数为4kg/万Nm3（原料），NOX产生系数为18.71kg/万Nm3（原料）。根据《环境影响评价工程师执业资格等级培训教材 社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）P123中表4-12，天然气燃烧时烟尘产生量约为0.14kg/km3（原料）。现有项目回转窑废气量按现有废气排放量计算，由于其余污染物产生情况不变，不重新核算现有项目回转窑除NOx、SO2、烟尘外的其他废气。

表3.3-3 改扩建项目无组织排放量及“以新带老”削减量

| 编号 |  | 污染源名称 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改扩建项目 | 1 | 成品包装 | 颗粒物（含钛） | 1.2 |
| “以新带老” 削减 | 2 | 煤炭堆场 | 颗粒物 | -1.552 |
|  | 3 | 煤气站 | CO | -7.5 |
|  | 4 | 煤气站 | H2S | -0.03 |

二、水污染物

1、用水及排水量

根据设计资料，改扩建项目新增用水量约431m3/h，新鲜水90.218m3/h，循环用水（含中水回用、尾水回用）74.25m3/h，进入现有废水处理站废水量为84.448m3/h，废水排放量约80.198m3/h（1924.752m3/d，63.517万m3/a）。

2、废水来源及产生量

改扩建项目废水包括：生产废水和生活污水。

（1）生产废水：主要包括脱盐水系统产生的浓水、中水回用（膜处理）系统产生的废水以及冲地水等，产生量为84.268m3/h（2022.432m3/d），排放量约80.018m3/h（1920.432m3/d）。改扩建项目生产废水为无机中性低浓度废水，主要污染物为SS、CODCr等。

（2）生活污水：改扩建项目新增员工80人，不设食堂，员工午餐为外卖，工作人员不在厂区内住宿，经类比现有项目，生活用水约4.8m3/d，生活污水排放量4.32m3/d。经化粪池预处理后排入现有污水处理站。主要污染物为CODCr、氨氮、SS等。

3、废水水质与污染物排放量

总体项目生产废水和生活污水混合处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排至逢源河。经类比现有项目，废水进入污水处理站处理前后，项目废水水质见表3.3-4。

表3.3-4 改扩建项目废水产生与排放源强

| 废水类型 | 废水量 | 项目 | SS | CODCr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 1425.6m3/a | 进水水质（mg/L） | 100 | 250 | 8 |
|  |  | 产生量（t/a） | 0.143 | 0.356 | 0.011 |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 45 | 31.5 | 5 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.064 | 0.045 | 0.007 |
| 生产废水 | 进水量 66.740万m3/a 排水量 63.374万m3/a | 进水水质（mg/L） | 2000 | 15 | / |
|  |  | 产生量（t/a） | 1334.8 | 10.011 | / |
|  |  | 出水水质（mg/L） | 45 | 15 | / |
|  |  | 排放量（t/a） | 28.518 | 9.506 | / |
| / | 63.517万m3/a | 排放标准 | 60 | 90 | 10 |

注：废水产生量为进入现有废水处理站的量，pH为无量纲，。

三、噪声

改扩建项目增加的高噪声设备主要是辊压磨、汽粉机，噪声强度80-110分贝。总体项目主要噪声源情况见表3.3-5。

项目采用了低噪机型、减振基础、消音器、变频电机、围墙、绿化等综合减振降噪措施。

泵噪声：本项目使用的机泵多数布置于露天管廊下，部分安装于泵房内。

增加的设备噪声对环境影响较小。

表3.3-5 改扩建项目主要噪声源情况

| 设备名称 | 距离设备1m处噪声值，dB(A) | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 辊压磨 | 95-110 | 2 |
| 砂磨机 | 95-110 | 4 |
| 湿磨分级机 | 90-95 | 2 |
| 气流粉碎机 | 80-90 | 3 |
| 闪蒸干燥机 | 80-85 | 3 |
| 全自动包装线 | 80-85 | 2 |
| 各类生产用泵 | 80-90 | 10 |

四、固体废物

改扩建项目产生的固体废物主要为废包装物、布袋除尘系统收集的粉尘以及员工办公生活垃圾。产生情况如下：

表3.3-6 改扩建项目固体废物产排情况

| 固废名称 | 固废性质 | 产生量（t/a） | 产生源 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装物 | 一般固废 | 5 | 原料及产品包装 | 交专业废品 回收单位回收处理 |
| 收集的粉尘 （含TiO2） | 回用 不属于固废 | 722 | 袋式除尘器 | 回用于生产 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 13.2 | 员工生活 | 交环卫部门处理 |

## 3.4 改扩建前后“三本账”

改扩建前后污染物“三本账”见表3.4-1。

表3.4-1 项目改扩建前后主要污染物“三本账”汇总表 单位t/a

| 项目 |  |  | 原项目环评及 批复排放量 | 原项目 实际排放量 | 改扩建项目 产生量 | 改扩建项目 削减量 | 改扩建项目 排放量 | 以新带老 削减量 | 总体工程 排放量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合 废水 | 废水总量万m3/a |  | 69.546 | 69.546 | 66.883 | 3.366 | 63.517 | 0 | 133.063 | +63.517 |
|  | CODCr |  | 21.907 | 21.907 | 10.367 | 0.816 | 9.551 | 0 | 31.458 | +9.551 |
|  | SS |  | 31.300 | 31.300 | 1334.943 | 1306.360 | 28.583 | 0 | 59.883 | +28.583 |
|  | NH3-N |  | 0.090 | 0.090 | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.097 | +0.007 |
|  | S- |  | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | +0 |
|  | TP |  | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | +0 |
| 废气 | SO2 | 有组织 | 12.93 | 12.93 | 3.200 | 0.768 | 2.432 | 2.487 | 12.875 | -0.055 |
|  | NOX | 有组织 | 79.47 | 79.47 | 14.992 | 1.2 | 13.792 | 79.469 | 13.793 | -65.677 |
|  | 颗粒物 | 有组织 | 27.803 | 27.803 | 722.720 | 721.993 | 0.727 | 2.82 | 25.71 | -2.093 |
|  |  | 无组织 | 8.382 | 8.382 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.552 | 8.03 | -0.352 |
|  | 硫酸雾 | 有组织 | 5.14 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 |
|  |  | 无组织 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |
|  | 盐酸雾 | 无组织 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | -0.58 |
|  | CO | 无组织 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | -7.5 |
|  | H2S | 无组织 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | -0.03 |
| 固体 废物 | 石膏渣（CaSO4·2H2O） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 残渣、泥渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 聚合硫酸铁 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 炉渣、灰 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消除 | 0 | +0 |
|  | 煤焦油和焦油渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消除 | 0 | +0 |
|  | 硫磺 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消除 | 0 | +0 |
|  | 废弃树脂 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 废包装物 |  | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 |
|  | 收集的粉尘（含TiO2） |  | 0 | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | +0 |

注：废水产生量为进入现有废水处理站水量。

## 3.5 污染物总量控制

改扩建项目各污染物经治理后，总量控制污染物排放量如下。

表3.5-1 现有项目主要污染物排放与总量对比

| 项目 | 改扩建项目实施后 总排放量 | 现有项目 排放量 | 已经批复的 总量指标 | 需申请的 总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODCr（t/a） | 31.458 | 21.907 | 22.18 | 9.551 |
| NH3-N（t/a） | 0.097 | 0.090 | 0.09 | 0.007 |
| SO2（t/a） | 12.875 | 12.93 | 12.93 | 不需额外 指标 |
| NOx（t/a） | 13.794 | 79.47 | 79.47 |  |
| 颗粒物（t/a） | 26.506 | 27.803 | 36.75 |  |

注：已经批复的总量指标摘自《广东惠云钛业股份有限公司30kt/年改50kt/年硫酸法金红石钛白粉技改工程环境影响报告书》及批复（云环建管[2014]62号）。现有项目实际排放量根据竣工验收监测报告核算。

由上表可见，本改扩建项目实施后大气污染物的实际排放量均低于污染物的允许排放量，地表水污染物需要额外申请总量控制指标。

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1 环境空气质量现状监测与评价

2017年云浮市空气环境质量公报表明：本项目所在的云浮市属于不达标区，不达标的因子为PM2.5。

本项目所在区域环境空气质量现状监测（补充监测）6个监测断面各项指标均可达到相应标准的要求。区域的空气质量达到二类功能区的要求。

总体来看，本项目评价范围内环境空气现状质量一般。

## 4.2 地表水环境质量现状监测与评价

由上表中的标准指数及其统计结果可以看出，逢源河所布设的3个监测断面（W1、W2和W3）的悬浮物、CODCr、BOD5以及石油类出现超标现象，其余指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求。西江所布设的2个监测断面（W4和W5）的所有指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值的要求。

这表明本项目纳污水体逢远河水环境质量一般，西江水质良好。。

## 4.3 地下水环境质量现状监测与评价

本项目地下水监测结果表明：除砷和铁出现超标外，各监测点为所监测的参数全部达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅱ类标准或集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准的要求，表明该区域地下水环境质量现状一般。各监测点地下水位为3.2m~6.3m。

## 4.4 声环境质量现状监测与评价

本项目噪声监测结果表明：本项目厂界现状噪声值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。总体而言，本项目所在地声环境质量现状较好。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 大气环境影响预测与评价

本项目施工期废气主要为施工现场的粉尘和扬尘，大气污染物以TSP为主，其主要来源于厂区建筑物地下部分及地基开挖、运输车辆来往及建筑材料装卸等过程。其中扬尘污染对周围环境的影响较为突出，这种影响是局部的、短期的、可逆的。由于环境空气敏感点距离本项目均较远，因此施工期只要采取合理、科学的环保对策和措施，对本项目厂界外的环境空气敏感点影响很小。

运营期：环境空气影响预测评价表明，正常排放工况下，SO2、NO2的最大地面小时浓度在评价区域内（包括各敏感点）的浓度贡献值在可接受范围内；项目排放SO2、NO2、PM10、TSP的最大地面日平均浓度和最大地面年平均在评价区域（包括各敏感点）影响不大，最大地面日平均和年平均浓度叠加背景浓度值均可达到评价标准的限值要求。非正常工况下，污染物TSP最大1小时平均浓度贡献值出现超标现象。根据非正常工况的污染物浓度增值分布图可以看出，出现超标的区域主要为项目西南面的区域。

结合现有项目排污情况，总体项目排放的TSP需设置83m大气防护距离，厂区现有项目硫酸雾需设置158m大气防护距离，氯化氢需设置72m大气防护距离，防护距离内无大气环境敏感目标。

总体而言，在采取有效的大气污染防治措施后，本项目排放的大气污染物对评价区域（包括各环境敏感点）的影响均在可接受范围内，建设项目营运期对周围大气环境影响较小。

## 5.2 地表水环境影响分析与评价

本项目运营期产生的废水主要有生产废水和生活污水等。本项目废水经过现有废水处理站处理达标后排入逢源河；并且废水处理站在事故情况下，项目的废水能采取有效、及时的暂存措施，不直接外排。本项目废污水采用以上处理措施后，对项目周边水环境的影响较小。

## 5.3 地下水环境影响分析与评价

根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的主要是可能发生的废水处理站废水渗漏下渗污染地下水。在采取有效措施的情况下，正常工况下本项目生产废水和生活污水均不会对区域地下水环境产生不良影响。

## 5.4 声环境影响分析

本项目施工期间噪声源主要为施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声等，为减小施工期噪声影响，建设单位也应采取积极有效的防治措施，如在施工机械处设置围挡，合理安排施工时间，应尽量避免中午休息时间与夜间时段施工，尽量采用低噪声设备，做好隔声措施及设备减振措施，合理安排施工时序，减少设备的运行时间及尽量避免多台设备同时运行等，综上，本项目对周围的声环境质量的影响较小。

本项目运营期噪声源主要来自生产过程使用的机械设备，包括各类辊磨机、砂磨机、闪蒸干燥机等生产设备，还有就是风机，水泵等产生的噪声，源强约在80～110dB(A)。预测结果表明，采用隔声、减振等措施后，经预测项目本身对厂界噪声的影响较小，其噪声贡献值与厂界噪声值叠加后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 5.5 固体废物影响分析

本项目施工期的固体废物排放是暂时的，随着施工的结束而不再增加，通过积极有效的施工管理措施，如项目施工期产生的生活垃圾采取定点堆放，由环卫部门及时清运；建筑垃圾集中后送往指定地点，统一处理，对周围环境影响较小。通过采取以上措施，项目施工期固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生明显影响。

本项目运营期产生的固体废物主要有废包装物、回收粉尘和生活垃圾，本项目的固体废物按照固废处理处置有关的环保标准进行妥善处置后，确保固体废物不直接排放至外环境。

# 6 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 废气治理措施及其可行性论证

本改扩建项目大气污染源包括：闪蒸干燥、气流粉碎时产生的钛白粉尘。

本次闪蒸干燥新增3套系统，旋转闪蒸干燥工序生产过程产生的污染物主要为含钛白粉尘的废气。拟采用与现有项目一致的处理工艺，即含尘废气经3台脉冲布袋式除尘器净化后，分别通过2条直径1.4m、高30m的烟囱排放。

本次气流粉碎新增3套系统，生产过程产生的污染物主要含钛白粉尘。拟采用与现有项目一致的处理工艺，即含尘废气经3台脉冲袋式除尘器净化后，分别通过2条直径1.4m、高30m的烟囱排放。

类比现有项目验收监测及现状监测数据，闪蒸干燥、蒸汽超微粉碎时产生的钛白粉尘经布袋除尘器净化后，废气的颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准要求。表明闪蒸干燥、气流粉碎时产生的钛白粉尘采用布袋除尘器处理，处理效果稳定有效。

## 6.2 废水治理措施及其可行性论证

本项目运营期产生的废水主要为生产废水及生活污水，其中，生产废水经中水回用设备处理后，进入现有废水处理站的废水量为80.198m3/h（1924.752m3/d），本项目新增废水经污水处理站处理后排放。根据现有项目环评及验收资料，现有项目污水处理量为1165.684m3/h（27976.416m3/d），现有项目30000m3/d（24h运行，即设计处理能力为1250m3/h）的废水处理站可以满足总体项目需要，本项目生产废水和生活污水经自建污水处理站混合处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经企业自建管道排至逢源河。

由于现有废水处理站已稳定运行多年，根据验收监测及监督性监测数据，现有废水处理站可达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，本项目依托现有废水处理站处理废水是可行的。

## 6.3 噪声防治措施及其可行性论证

本项目运营期主要的噪声源有辊磨机、砂磨机、各类泵等机械设备，噪声值在80～110dB(A)之间，为了减轻噪声污染，降低其对周围声环境的影响，采取的噪声防治措施如下：在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；将机泵设置在室内，加装隔声罩、减振；合理布局，将产生噪声较大的设备集中布置在远离厂界的一侧，使高噪声设备远离环境敏感点，并将高噪声设备布置在厂房内；主要噪声设备机座与基础使用减振器连接等措施；加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响。

上述噪声防治措施，在各企业采用多年，实践证明是成熟、可靠的，因而是可行的。本项目采取以上噪声治理措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

## 6.4 固体废物处理处置措施及其可行性论证

本项目运营期产生的固体废物主要为废包装物、回收粉尘和生活垃圾。本项目运营期产生的废包装物交由专业废品回收单位回收处理，回收粉尘回用于生产。生活垃圾主要成分为废纸、塑料等，定点集中堆放，交由环卫部门统一清运处理。采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物均得到有效处置，不会对外环境造成二次污染。

## 6.5 地下水污染防治措施

本项目位于云浮市云安区循环经济化工示范基地内，本报告建议项目建成后地下水污染防治应采取以下措施：分区污染防治措施；厂区污水管道防渗措施；其它污染防治措施。在做好上述措施的情况下，本项目营运期对地下水造成的影响很小。

# 7 环境风险评价

## 7.1 重大危险源识别

根据本项目原料统计分析，按照《危险化学品目录（2015版）》中的有关规定识别出表7.1-1所列危险化学品。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对重大危险源进行辨识。

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足以下公式，则定为重大危险源：

q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：

q1、q2、…、qn—每种危险化学品实际存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。

根据本项目原辅料贮存情况，本项目使用的危险化学品重大危险源辨识情况见表7.1-1。

表7.1-1 重大危险源辨识情况一览表

| 序 号 | 危险 化学品 种类 | 生产场所 储存量 （t） | 储存场所 储存量 （t） | 生产场所 临界量 （t） | 储存场所 临界量 （t） | 临界量 比值 q/Q | 危险 特性 | 储存 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业硫酸 | 3 | 390 | / | / | / | 腐蚀性 | 现有 项目 储罐 |
| 2 | 盐酸 | 1 | 150 | / | / | / | 腐蚀性 |  |
| 3 | 天然气 | 0.05 | 0 | 1 | 10 | 0.05 | 易燃 物质 | 管道 输送 |

由上表可知，q1/Q1＋q2/Q2＋…＋q13/Q13=0.05＜1。

根据上式，可以判断本项目使用和储存的危险化学品数量不构成危险化学品重大危险源。

## 7.2 环境风险评价等级及范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的评价工作等级判别，本项目无重大危险源，不属于环境敏感地区，故评价工作级别为二级。

根据要求，评价范围为项目周边3km区域，评价工作深度和内容为：进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

## 7.3 风险识别

### 7.3.1 危险物质识别

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物品名表》（GB122687-2012）等国家标准中规定的危险物质分类原则，对本项目使用的原料和产品中的危险物质进行分类、确认，并按规定的临界量对项目危险源进行辨识。

### 7.3.2 环境风险因素识别

一、生产装置

根据同类生产装置的类比调查，列出总体项目生产及物料贮运过程中的潜在危险种类、事故原因及易发场所，见表7.3-1。本次改扩建项目主要改变风险源为天然气使用过程的风险情形，并取消了煤气发生站，减少了现有项目煤气站风险源。

表7.3-1 总体生产及贮运过程中潜在危险因素分析

| 序号 | 事故种类 | 产生原因 | 易发场所 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “冒锅” 事故 | 主要由生产控制及操作失误所致： ①矿粉中Fe2O3含量过高，而铁粉投入比例不当； ②矿粉过细、潮湿或含有机物； ③硫酸预热湿度过高，蒸汽含水过多或开度过大，导致酸解反应过烈，甚至使含有浓硫酸的高温物料冲出酸解锅，发生“冒锅”事故。 | 钛白粉 酸解工序 | 现有项目 环境风险 |
| 2 | 酸性废气 事故排放 | 由于废气处理设备故障，或停电，未经处理的含H2SO4雾酸性废气超标排放。 | 钛白粉酸解 工序、煅烧工序 |  |
| 3 | 废酸、废水事故排放 | 主要因设备故障及停电所致： ①稀废硫酸未经回用而直接超标排放； ②酸性废水未经中和处理，直接超标排放。 | 废水处理站 |  |
| 4 | 粉尘废气 事故排放 | 主要因设备故障及停电所致： ①处理设施因导致超标排放。 | 布袋除尘器 | 本项目 环境风险 |
| 5 | 硫酸、盐酸、天然气泄漏事故 | ①因设备材质、施工等原因造成硫酸贮槽变形，泄漏； ②管线泄漏。 | 酸贮罐，酸输运管线、运转泵及管道接口处。 | 总体项目 共有 环境风险 |

由于现有项目已经对“冒锅”事故、酸性废气事故排放、废水处理站事故排放设计了完善的应急预案及防控措施，故本次评价主要针对本项目新增的环境风险源进行分析和评价，本次评价针对的风险源主要包括天然气泄漏、火灾次生环境影响及粉尘废气处理设施事故排放导致的环境影响。

## 7.4 环境风险预防措施

一、选址、总图布置安全防范措施

1、居民点在大气防护距离之外。

2、项目距离西江饮用水源地较远，废水经南侧的逢源河入西江，排污口与取水口的位置关系符合饮用水源保护相关规定。

3、厂区总平面布置符合防范要求，有应急救援信道（消防信道），员工生活区与生产区分开。

4、项目的生产车间和仓库均设有导流沟防止事故时液体扩散。

5、在总图布置上有足够的防火距离，罐区与厂区道路的距离、储罐与储罐之间、罐区与建筑物之间的距离符合规范要求；重大危险源区将要设置人工墙，防止事故时液体扩散。

二、粉尘废气处理设施故障处理措施

本项目闪蒸干燥、气流粉碎工序各有3套设备及对应的布袋除尘设施同时生产。当尾气处理设施故障时，应停止发生故障的生产线生产，并迅速组织抢修，待废气处理设施修复后，方能恢复正常生产；如因突然停电造成全系统故障，则迅速切换电源。

三、废水处理设施故障

本项目新增2套中水回用设施，对应两期的生产线，当中水回用设施出现故障时，应立即停止发生故障的生产线，剩余污水可暂时排入原水箱中，待系统修复正常后再恢复处理及生产。发生故障时，马上组织人员进行抢修，排除故障后恢复生产，并记录运行情况。

当现有废水处理站出现故障时，立即通知车间负责人，根据故障大小调节工厂生产量或停止工厂生产。组织人员进行抢修，排除故障后恢复生产，并记录运行情况。当废水站供电系统故障造成污水处理系统停运，污水无法中和而外溢时，即刻停止工厂生产，组织人员用沙袋堵塞污水总排口，防止污水外溢，对留在污水站内的废水就地中和澄清。对澄清合格清水进行排放，沉淀物用人工清理转入渣场堆放。

四、输送管道泄漏

厂区内的天然气输送管道周边严禁吸烟，杜绝明火作业，因检修需要时必须采取严格的隔离措施，并准备好灭火器具和防护用品。严格执行操作规程，对生产设备、天然气管道经常巡查，发现泄漏及时处理。

# 8 环境管理与监测计划

企业的环境管理是企业的管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对企业的生产过程进行调控，合理利用资源和能源，控制环境污染。

## 8.1 污染物排放清单

根据工程分析，本项目主要污染物排放情况及管理要求见表8.1-1。

表9.3-1 本项目污染物排放清单

| 类型 | 污染物 |  | 排放情况 |  |  | 标准限值 |  | 执行标准 | 处理措施 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 |  |  |  |
| 废 气 | 闪蒸干燥 尾气G1 15000m3/h | 颗粒物 | 1.09mg/m3 | 0.016kg/h | 0.130t/a | 120mg/m3 | 19kg/h | 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 布袋除尘器 | 加强环境管理工作， 对排气口要定期监测， 确保达标排放，并做好详细的记录 |
|  |  | SO2 | 6.06mg/m3 | 0.091kg/h | 0.72t/a | 500mg/m3 | 12kg/h |  |  |  |
|  |  | NOX | 28.39mg/m3 | 0.426kg/h | 3.373t/a | 120mg/m3 | 3.6kg/h |  |  |  |
|  | 闪蒸干燥尾气G2 25000m3/h | 颗粒物 | 1.82mg/m3 | 0.027kg/h | 0.216t/a | 120mg/m3 | 19kg/h |  | 布袋除尘器 |  |
|  |  | SO2 | 10.10mg/m3 | 0.152kg/h | 1.2t/a | 500mg/m3 | 12kg/h |  |  |  |
|  |  | NOX | 47.32mg/m3 | 0.710kg/h | 5.622t/a | 120mg/m3 | 3.6kg/h |  |  |  |
|  | 气流粉碎粉尘G3 12000m3/h | 颗粒物 | 1.48mg/m3 | 0.018kg/h | 0.141t/a | 120mg/m3 | 19kg/h |  | 布袋除尘器 |  |
|  | 气流粉碎粉尘G4 20000m3/h | 颗粒物 | 1.48mg/m3 | 0.030kg/h | 0.235t/a | 120mg/m3 | 19kg/h |  | 布袋除尘器 |  |
| 废 水 | 生产废水 66.374万m3/a | CODCr | 15mg/L |  | 9.506t/a | 90mg/L |  | 广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 现有废水 处理站 中水回用设施 | 加强环境管理工作， 对入水水质和出水水质 要定期监测，确保达标排放， 要有详细的记录 |
|  |  | SS | 45mg/L |  | 28.518t/a | 60mg/L |  |  |  |  |
|  | 生活污水 1425.6m3/a | CODCr | 31.5mg/L |  | 0.045t/a | 90mg/L |  |  |  |  |
|  |  | SS | 45mg/L |  | 0.064t/a | 60mg/L |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 5mg/L |  | 0.007t/a | 10mg/L |  |  |  |  |
| 噪 声 | 噪声 |  | 80~110dB(A) |  |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 | 隔声、 减振等 | 定期检查设备降噪情况， 并做好记录 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 |  | 0 |  |  | / |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）； | 环卫部门 统一清运 | 做好防渗防漏工作， 并做好详细的记录 |
|  | 一般工业固废 |  | 0 |  |  | / |  |  | 专业工业固废 回收单位回收 |  |

## 8.2 环境监测计划

一、水污染源监测

本项目生活污水及生产废水均进入现有废水处理站进行处理，处理达标后排入现有排污管道进入逢源河，故本项目不设置单独的生活污水排放口，不对生活污水排放口进行监测，仅对废水总排放口出水水质进行日常监测，监测指标及监测频次详见表9.3-2。

本项目扩建部分原辅材料及生产工艺不涉及汞、镉、铬、砷、铅、镍等一类污染物排放，故不在车间或生产设施废水排放口设置监测点。

雨水排放口监测指标及频次见表8.2-2。

表8.2-2 本项目水污染源监测指标及监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水 总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、钛 | 一季度一次 |
| 雨水排放口 | pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、钛 | 一年一次 |

监测采样和分析方法按《环境监测技术规范》和《水和废水监测分析方法》。以上监测指标，设区的市级及以上环保主管部门明确要求安装自动监测设备的，须采取自动监测。

二、大气污染源监测

1、有组织排放监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中有关要求，本项目有组织排放废气依据处理系统及排气筒进行分类，监测指标及监测频次详见表8.2-3。

表8.2-3 本项目有组织排放大气污染源监测指标及监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 闪蒸干燥尾气G1 | 颗粒物、SO2、NOX | 季度 |
| 闪蒸干燥尾气G2 | 颗粒物、SO2、NOX | 季度 |
| 气流粉碎粉尘G3 | 颗粒物 | 季度 |
| 气流粉碎粉尘G4 | 颗粒物 | 季度 |

废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数；以上监测指标，设区的市级及以上环保主管部门明确要求安装自动监测设备的，须采取自动监测。

2、无组织排放监测

本项目无组织排放监测指标及监测频次见表8.2-4。

表8.2-4 本项目无组织排放大气污染源监测指标及监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 半年 |

三、地下水监测

（1）监测井位置：厂内和地下水上下游各不少于一口。

（2）监测项目：浊度、pH值、总硬度、高锰酸钾指数、氨氮、氯化物、硫酸盐等。

（3）监测频次：每年枯水期各监测一次。

四、厂区边界噪声监测

（1）监测点位：参照声环境质量现状的噪声监测点位，厂区四周边界外1m包络线内布设4个监测点。

（2）测量量：选取等效连续A声级。

（3）监测时间和频次：监测时间为每季度一次，每次分昼间和夜间进行。

（4）测量方法：选在无雨、风速小于5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1m处，高度为1.2～1.5m。

五、信息记录和报告

项目日常运行信息记录和报告根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求执行。

## 8.3 建设项目竣工环境保护验收“三同时”一览表

项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。本项目“三同时”验收内容见表8.3-1所示。

表8.3-1 环境保护三同时验收一览表

| 环境要素 | 污染源 | 主要污染物 | 主要污染防治措施 | 标准要求 | 包含设施内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 闪蒸干燥 尾气G1 | 颗粒物、 SO2、NOX | 布袋除尘器 | 广东省《大气污染物排放限值》 （DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 布袋除尘器1套 排气筒1个 |
|  | 闪蒸干燥 尾气G2 | 颗粒物、 SO2、NOX | 布袋除尘器 |  | 布袋除尘器2套 排气筒1个 |
|  | 气流粉碎 粉尘G3 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  | 布袋除尘器1套 排气筒1个 |
|  | 气流粉碎 粉尘G3 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |  | 布袋除尘器2套 排气筒1个 |
| 水环境 | 综合废水 （含生产废水 及生活污水） | CODCr、 SS、氨氮 | 中水回用设施 现有废水处理站 | 广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 中水回用设施2套 现有废水处理站 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 加强机械和设备的保养维修， 保持正常运行，降低噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 | / |
| 固体 废物 | 一般工业 固废 | 废包装物 | 分类收集交专业工业废物回收单位回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》（GB18599-2001 及其2013年修改单） | / |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 | / | / |
| 环境 风险 | 生产车间 废水处理站 | —— | 事故应急池、废水和雨水排放口 应急切断阀门、应急物资、应急预案编制等 | 及时处理，不能对周边环境 造成破坏 | 现有事故应急池 新增应急管道 |

# 9 评价结论

## 9.1 项目建设概况

广东惠云钛业股份有限公司（原名：云浮市惠澐钛白有限公司）成立于2003年9月28日，是一家专业致力于钛白粉生产的企业，厂址位于云浮市云安区循环经济化工示范基地内，属于云浮市云安区循环经济化工示范基地已进入的钛白粉生产项目。

2007年，建设单位委托原国家环境保总局华南环境科学研究所编制了《云浮市惠澐钛白有限公司3万吨/年金红石钛白粉工程项目环境影响报告书》，于2007年9月17日获得原广东省环境保护局批复（粤环审[2007]328号），并于2011年11月15日通过环保验收（粤环审[2011]521号）。

2014年，建设单位委托原宿州市环境保护科学研究所编制了《广东惠云钛业股份有限公司30kt/年改50kt/年硫酸法金红石钛白粉技改工程环境影响报告书》，于2014年10月23日获得云浮市环境保护局批复（云环建管[2014]62号），并于2017年7月3日通过环保验收（云环验[2017]64号）。

为了适应市场需求，提高清洁生产水平，发展壮大钛白粉产业，2018年，公司决定依托云安区循环经济化工示范基地内上、下游产业，扩建一条8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理生产线（金红石粗品外购，后处理工艺为：粗品粉碎、润湿砂磨、表面处理、三次水洗、闪蒸干燥、气流粉碎）及成品仓库，使总体项目塑料级金红石钛白粉成品产能达到13万吨/年，并将现有项目煤气站取消，现有项目使用煤气的工序均改用天然气。

## 9.2 环境质量现状

一、大气环境质量

2017年云浮市空气环境质量公报表明：本项目所在的广州市属于不达标区，不达标因子为PM2.5。

本项目所在区域环境空气质量现状监测（补充监测）6个监测断面各项指标均可达到相应标准的要求。区域的空气质量达到二类功能区的要求。

总体来看，本项目评价范围内环境空气现状质量一般。

二、地表水环境质量

本项目地表水监测结果表明：逢源河所布设的3个监测断面（W1、W2和W3）的悬浮物、CODCr、BOD5以及石油类出现超标现象，其余指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值的要求。西江所布设的2个监测断面（W4和W5）的所有指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值的要求。

这表明本项目纳污水体逢远河水环境质量一般，西江水质良好。

三、地下水环境质量

本项目地下水监测结果表明：除砷和铁出现超标外，各监测点为所监测的参数全部达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅱ类标准或集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准的要求，表明该区域地下水环境质量现状一般。

四、声环境质量

本项目噪声监测结果表明：本项目厂界现状噪声值均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。总体而言，本项目所在地声环境质量现状较好。

## 9.3 污染物排放情况

根据项目的工程分析，本项目达产规模下，各类污染物的产生情况与排放去向：

一、废水

改扩建项目废水包括：生产废水和生活污水。

一、生产废水：主要包括脱盐水系统产生的浓水、中水回用（膜处理）系统产生的废水以及冲地水等，产生量为84.268m3/h（2022.432m3/d），排放量约80.018m3/h（1920.432m3/d）。改扩建项目生产废水为无机中性低浓度废水，主要污染物为SS、CODCr等。

二、生活污水：改扩建项目新增员工80人，不设食堂，员工午餐为外卖，工作人员不在厂区内住宿，经类比现有项目，生活用水约4.8m3/d，生活污水排放量4.32m3/d。经化粪池预处理后排入现有污水处理站。主要污染物为CODCr、氨氮、SS等。

总体项目生产废水和生活污水混合处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，排至逢源河。

本项目废污水新增排放总量为63.517万m3/a（1924.752m3/d），排放废水中主要污染物为CODCr和氨氮，新增排放总量：CODCr为9.551t/a，氨氮为0.007t/a。

二、废气

本改扩建项目废气产污环节主要为：旋转闪蒸干燥、气流超微粉碎时产生的钛白粉尘，闪蒸干燥天然气燃烧废气；工艺过程中的无组织排放，主要为原料及产品钛白包装产生无组织排放的粉尘等。

粗品粉碎、旋转闪蒸干燥、汽流超微粉碎工序生产过程产生的含颗粒物废气。闪蒸干燥的含尘废气经袋式除尘器净化后，分别由2个30m排气筒外排（G1、G2），超微粉碎工序的含尘废气经袋式除尘器净化后，分别由2个30m排气筒外排（G3、G4）。

闪蒸干燥过程为直接加热，天然气为清洁能源，燃天然气尾气含污染物较少，不需处理即可达标排放。本改扩建项目一期、二期燃天然气燃烧尾气进入设备加热后与粉尘一起经过袋式除尘器净化后，分别由2个30m排气筒外排（G1、G2）。

现有回转窑“以新带老”措施。现有回转窑在本项目实施后将改用管道天然气作为炉窑能源，各污染物排放将有所降低，炉窑废气经现有“旋风除尘+水喷淋增湿降温+碱液喷淋+电除雾”净化后，由80m高排气筒外排。

三、噪声

本项目在运营期间，噪声源主要来自：辊压磨、砂磨机、各类水泵等。本项目在生产装置设备采购时考虑到噪声低、振动微，并对主要噪声设备均采取消声、隔声、减振等降噪措施。各主要噪声源的源强为80～110dB(A)。

四、固体废物

本项目的固体废物的产生总量为740.2t/a，其中一般工业固废5t/a，生活垃圾13.2t/a，布袋除尘器收集的粉尘产生量为722t/a，其中一般工业固废交由专业废品回收单位回收处理，收集的粉尘回用于生产，生活垃圾交由环卫部门处理。因此，所有固体废物均不外排。

## 9.4 主要环境影响

一、大气环境影响

本项目施工期废气主要为施工现场的粉尘和扬尘，大气污染物以TSP为主，其主要来源于厂区建筑物地下部分及地基开挖、运输车辆来往及建筑材料装卸等过程。其中扬尘污染对周围环境的影响较为突出，这种影响是局部的、短期的、可逆的。由于环境空气敏感点距离本项目均较远，因此施工期只要采取合理、科学的环保对策和措施，对本项目厂界外的环境空气敏感点影响很小。

运营期：环境空气影响预测评价表明，正常排放工况下，SO2、NO2的最大地面小时浓度在评价区域内（包括各敏感点）的浓度贡献值在可接受范围内；项目排放SO2、NO2、PM10、TSP的最大地面日平均浓度和最大地面年平均在评价区域（包括各敏感点）影响不大，最大地面日平均和年平均浓度叠加背景浓度值均可达到评价标准的限值要求。非正常工况下，污染物TSP最大1小时平均浓度贡献值出现超标现象。根据非正常工况的污染物浓度增值分布图可以看出，出现超标的区域主要为项目西南面的区域。

结合现有项目排污情况，总体项目排放的TSP需设置83m大气防护距离，厂区现有项目硫酸雾需设置158m大气防护距离，氯化氢需设置72m大气防护距离，防护距离内无大气环境敏感目标。

总体而言，在采取有效的大气污染防治措施后，本项目排放的大气污染物对评价区域（包括各环境敏感点）的影响均在可接受范围内，建设项目营运期对周围大气环境影响较小。

二、地表水环境影响

本项目施工期间，施工单位严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工期生活污水和施工机械冲洗、维护、冷却等施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。本项目施工对水环境造成的影响较小。

本项目运营期产生的废水主要有生产废水和生活污水等。本项目废水经过现有废水处理站处理达标后排入逢源河；并且废水处理站在事故情况下，项目的废水能采取有效、及时的暂存措施，不直接外排。本项目废污水采用以上处理措施后，对项目周边水环境的影响较小。

三、地下水环境影响

根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的主要是可能发生的废水处理站废水渗漏下渗污染地下水。在采取有效措施的情况下，正常工况下本项目生产废水和生活污水均不会对区域地下水环境产生不良影响。

四、噪声影响

本项目施工期间噪声源主要为施工场地各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声等，根据现场调查，本项目厂界200m范围内无声环境敏感点，施工阶段的噪声不会对附近居民点生活产生很大影响，为减小施工期噪声影响，建设单位也应采取积极有效的防治措施，如在施工机械处设置围挡，合理安排施工时间，应尽量避免中午休息时间与夜间时段施工，尽量采用低噪声设备，做好隔声措施及设备减振措施，合理安排施工时序，减少设备的运行时间及尽量避免多台设备同时运行等，综上，本项目对周围的声环境质量的影响较小。

本项目运营期噪声源主要来自生产过程使用的机械设备，包括各类辊磨机、砂磨机、闪蒸干燥机等生产设备，还有就是风机，水泵等产生的噪声，源强约在80～110dB(A)。预测结果表明，采用隔声、减振等措施后，经预测项目本身对厂界噪声的影响较小，其噪声贡献值与厂界噪声值叠加后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

五、固体废弃物影响

本项目施工期的固体废物排放是暂时的，随着施工的结束而不再增加，通过积极有效的施工管理措施，如项目施工期产生的生活垃圾采取定点堆放，由环卫部门及时清运；建筑垃圾集中后送往指定地点，统一处理，对周围环境影响较小。通过采取以上措施，项目施工期固体废物均得到妥善处置，不会对环境产生明显影响。

本项目运营期产生的固体废物主要有废包装物、回收粉尘和生活垃圾，本项目的固体废物按照固废处理处置有关的环保标准进行妥善处置后，确保固体废物不直接排放至外环境。

## 9.5 环境保护措施

一、大气污染物防治措施

本改扩建项目大气污染源包括：闪蒸干燥、气流粉碎时产生的钛白粉尘。

本次闪蒸干燥新增3套系统，旋转闪蒸干燥工序生产过程产生的污染物主要为含钛白粉尘的废气。拟采用与现有项目一致的处理工艺，即含尘废气经3台脉冲布袋式除尘器净化后，分别通过2条直径1.4m、高30m的烟囱排放。

本次气流粉碎新增3套系统，生产过程产生的污染物主要含钛白粉尘。拟采用与现有项目一致的处理工艺，即含尘废气经3台脉冲袋式除尘器净化后，分别通过2条直径1.4m、高30m的烟囱排放。

类比现有项目验收监测及现状监测数据，闪蒸干燥、蒸汽超微粉碎时产生的钛白粉尘经布袋除尘器净化后，废气的颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准要求。表明闪蒸干燥、气流粉碎时产生的钛白粉尘采用布袋除尘器处理，处理效果稳定有效。

二、水污染物防治措施

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水，可采取以下措施：施工期生活污水可修建临时卫生设施经化粪池处理后，用临时排污管接至市政污水管网，最终进入永和水质净化厂。避免施工期生活污水未经处理直接排放；施工期过程中通过场地周围设置隔油沉沙池，施工期产生的施工废水经过隔油沉沙预处理后全部回用于设备冲洗、场地浇洒等，不外排，可以避免对周围水体环境造成明显影响。施工期采取的上述措施都简单易行，且成本低效果好，可以有效防治施工期废水对周围地表水环境的影响在可接受范围内。

本项目运营期产生的废水主要为生产废水及生活污水，其中，生产废水经中水回用设备处理后，进入现有废水处理站的废水量为80.198m3/h（1924.752m3/d），本项目新增废水经污水处理站处理后排放。根据现有项目环评及验收资料，现有项目污水处理量为1165.684m3/h（27976.416m3/d），现有项目30000m3/d（24h运行，即设计处理能力为1250m3/h）的废水处理站可以满足总体项目需要，本项目生产废水和生活污水经自建污水处理站混合处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经企业自建管道排至逢源河。

由于现有废水处理站已稳定运行多年，根据验收监测及监督性监测数据，现有废水处理站可达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，本项目依托现有废水处理站处理废水是可行的。

三、噪声污染防治措施

施工噪声对环境的影响很大程度上，取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。为了避免拟建项目施工期间噪声的超标和扰民现象出现，建议采取以下措施：在施工开始前，建设单位要制定包括噪声污染控制在内的“施工期环境保护方案”；尽量选用低噪声系列工程机械设备；合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备的布置，尽量远离声环境敏感点；并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。在施工场地边界设立围蔽设施，高度不应小于2m。对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障；严禁在早7点以前，中午12~14点，晚21点以后启动强噪声施工设备。加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。工程施工期噪声污染防治措施较为成熟，技术经济可行。采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在可接受范围之内。另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。

本项目运营期主要的噪声源有辊磨机、砂磨机、各类泵等机械设备，噪声值在80～110dB(A)之间，为了减轻噪声污染，降低其对周围声环境的影响，采取的噪声防治措施如下：在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；将机泵设置在室内，加装隔声罩、减振；合理布局，将产生噪声较大的设备集中布置在远离厂界的一侧，使高噪声设备远离环境敏感点，并将高噪声设备布置在厂房内；主要噪声设备机座与基础使用减振器连接等措施；加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响。

上述噪声防治措施，在各企业采用多年，实践证明是成熟、可靠的，因而是可行的。本项目采取以上噪声治理措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。

四、固体废物污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境”。因此，施工单位拟采取以下防治措施：施工单位必须严格执行相关的余泥渣土管理规定，按相关的规定要求办理好余泥渣土排放的手续，获得批准后方可在指定的受纳地点弃土。施工过程产生的固体废弃物进行分类处理，对废钢筋、包装水泥袋、塑料袋和废纸箱交由相应单位进行回收利用。施工期间运输车辆在运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。本项目生活垃圾应由施工单位集中以专门的容器定点收集，交由环卫部门统一处理，严禁将生活垃圾混入建筑垃圾或工程弃土处理。本项目施工期采取的上述固废处置措施符合相关的规定，可以确保对周围环境的影响在可接受范围之内。

本项目运营期产生的固体废物主要为废包装物、回收粉尘和生活垃圾。本项目运营期产生的废包装物交由专业废品回收单位回收处理，回收粉尘回用于生产。生活垃圾主要成分为废纸、塑料等，定点集中堆放，交由环卫部门统一清运处理。采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物均得到有效处置，不会对外环境造成二次污染。

五、地下水污染物防治措施

本项目位于广州市经济技术开发区区域内，本报告建议项目建成后地下水污染防治应采取以下措施：分区污染防治措施；厂区污水管道防渗措施；其它污染防治措施。在做好上述措施的情况下，本项目营运期对地下水造成的影响很小。

## 9.6 环境风险评价结论

本项目位于云浮市云安区循环经济化工示范基地内，本报告建议项目建成后地下水污染防治应采取以下措施：分区污染防治措施；厂区污水管道防渗措施；其它污染防治措施。在做好上述措施的情况下，本项目营运期对地下水造成的影响很小。

## 9.7 综合结论

广东惠云钛业股份有限公司8万吨/年塑料级金红石钛白粉后处理改扩建项目符合国家、广东省与地方的产业政策，符合区域相关规划，选址合理。本项目符合项目的建设具有较好的社会、经济效益。本项目采用清洁生产工艺，在采取总量控制、清洁生产和实施严格的环境管理，各种污染物均可达标排放，对周围环境的影响可控制在环境功能允许的范围内，不会改变现有环境功能。

在严格执行本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种污染治理设施正常运转，废气、废水、噪声、固体废物等污染物达标排放和安全处置处理，贯彻执行“清洁生产、总量控制”原则，严格执行“三同时”制度，落实环境风险防范措施和应急措施，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。